# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа №2
по дисциплине: Программирование микроконтроллеров
тема: Подключение внешней памяти к микроконтроллеру и её тестирование

Выполнил: ст. группы ВТ-231
Масленников Д. А.

Проверили:
Ястребов А. В.

Белгород 2025 г.

## Цель работы

Изучить принципы подключения микроконтроллера семейства 8051 к внешним устройствам памяти (RAM, EPROM), разработать схемы подключения, составить и отладить программы для проверки работы внешней памяти, зафиксировать сигналы на выводах микроконтроллера.

## Вариант 14

### Задание 1. Тестирование внешнего ОЗУ

Использованная микросхема памяти:
HM6116 (SRAM, 2 К×8)

- Назначение: статическая оперативная память (энергозависимая), используется для хранения данных во время выполнения программы.

- Основные выводы:

  - A0–A10 — адресные входы (11 бит адреса, всего 2048 ячеек).

  - D0–D7 — двунаправленная шина данных (8 бит).

  - /CS (Chip Select) — выбор микросхемы (активный уровень низкий).

  - /WE (Write Enable) — разрешение записи (активный низкий уровень).

  - /OE (Output Enable) — разрешение чтения (активный низкий уровень).

  - Питание: VCC = +5 В, GND — общий.

Схема подключения:
Микросхема подключена к шине данных и адреса 8051 через защёлку 74LS373, управляется сигналами ALE, RD, WR. Сигнал /CS постоянно подключён к земле для постоянного включения.

Код программы:


$MOD51	; This includes 8051 definitions for the Metalink assembler

org 00h

mov r2, #55h        ; Тестовое значение

mov r1, #04h        ; 4 страницы по 256 байт = 1 КБ

mov dptr, #100h     ; Начальный адрес области памяти

test1:

mov r0, #0h         ; Счётчик внутри страницы

test:

mov a, r2

movx @dptr, a       ; Запись тестового значения

movx a, @dptr       ; Чтение из той же ячейки

xrl a, r2           ; Сравнение с эталоном (XOR)

jnz error           ; Если не совпадает — ошибка

inc dptr            ; Переход к следующему адресу

inc r0              ; Инкремент счётчика

cjne r0, #00h, test ; Повторить 256 раз (до переполнения R0)

djnz r1, test1      ; Повторить для 4 страниц

ok:

clr P1.0        ; Выключить LED1 (ошибок нет)

sjmp $

error:

clr P1.1        ; Включить LED2 (обнаружена ошибка)

sjmp $

END

Результаты работы программы:

Описание работы программы:

Программа записывает и проверяет 1 КБ (адреса 0100h–04FFh) внешней памяти тестовым значением 55h. При успешной проверке светодиод LED1 остаётся выключенным. При несовпадении — загорается LED2.

### Задание 2. Тестирование внешнего ПЗУ

Использованная микросхема памяти:
27C256 (EPROM, 32 К×8)

- Назначение: постоянное запоминающее устройство, используется для хранения программного кода и неизменяемых данных.

- Основные выводы:

  - A0–A14 — адресные входы (15 бит адреса, всего 32768 ячеек).

  - D0–D7 — шина данных (8 бит).

  - /CE (Chip Enable) — выбор кристалла (активный уровень низкий).

  - /OE (Output Enable) — разрешение чтения (активный уровень низкий).

  - Питание: VCC = +5 В, GND — общий.

- Особенность: в схеме EPROM используется только для чтения.

Схема подключения:

Микросхема подключена через регистр-защёлку 74LS373 к шине адреса и данных 8051. Управляется сигналами ALE и PSEN.

Код программы:
$MOD51

org 00h

setb P1.0

setb P1.1

mov dptr, #1000h    ; Начальный адрес области памяти

mov r1, #0Fh        ; Начальное значение контрольной суммы (младший байт)

mov r2, #00h        ; Старший байт контрольной суммы

mov r3, #00h

mov r4, #01h        ; Количество полных блоков по 256 байт

mov r5, #00h

mov r6, #00h

full_blocks:

mov r3, #00h

block_loop:

clr a

movc a, @a+dptr     ; Чтение байта из EPROM

add a, r1           ; Добавление к младшему байту суммы

mov r1, a

jnc no_carry1

inc r2              ; Перенос в старший байт

no_carry1:

inc dptr

inc r3

jnc block_loop      ; Повторить 256 раз

djnz r4, full_blocks

mov r3, #02Ch       ; Остаток: 44 байта (всего 300 байт)

remain_loop:

clr a

movc a, @a+dptr

add a, r1

mov r1, a

jnc no_carry2

inc r2

no_carry2:

inc dptr

djnz r3, remain_loop

mov a, r1

cjne a, #00h, error ; Проверка младшего байта суммы

mov a, r2

cjne a, #00h, error ; Проверка старшего байта суммы

ok:

clr P1.1            ; Успешно — выключить LED2

sjmp ok

error:

clr P1.0            ; Ошибка — включить LED1

sjmp error

ORG 1000h

DB 1,2,3,4,5            ; Пример данных в EPROM

end



Результаты работы программы:

Описание работы программы:
Программа суммирует 300 байт данных из внешнего ПЗУ, начиная с адреса 1000h, и сравнивает результат с эталонным значением 0000h. При совпадении — LED2 выключен, при несовпадении — загорается LED1.

Результаты:

### Итог задания 1:

В ходе моделирования работа внешнего ОЗУ подтверждена. Тестовое значение 55h успешно записано и считано обратно из диапазона 0100h–04FFh. Ошибок не обнаружено: LED1 выключен, LED2 не горит. Сигнал ALE на осциллограмме подтверждает корректное обращение микроконтроллера к внешней памяти.

### Итог задания 2:

Внешнее ПЗУ 27C256 (32 К×8) подключено и работает корректно. Программа верно суммирует 300 байт из EPROM, начиная с адреса 1000h. Полученная контрольная сумма совпадает с эталонной (0000h), ошибок не выявлено: LED2 выключен, LED1 не горит. Осциллограмма ALE подтверждает корректное формирование адреса и обмен с внешней памятью.

## Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы подключения микроконтроллера 8051 к внешней памяти (ОЗУ и ПЗУ), а также отработаны приёмы программного тестирования этих устройств.

В задании 1 было подключено внешнее ОЗУ ёмкостью 2 КБ, проведена запись и последующая проверка 1 КБ области памяти тестовым набором 55h. Результаты подтвердили корректность работы.

В задании 2 было подключено внешнее ПЗУ ёмкостью 32 КБ (27C256), рассчитана контрольная сумма 300 байт, начиная с адреса 1000h, и проведено сравнение с эталонным значением 0000h. Результаты совпали, что подтвердило корректность функционирования ПЗУ.

Во всех экспериментах с помощью осциллографа был снят сигнал ALE, по форме которого подтверждалась работа механизма мультиплексирования адреса/данных в микроконтроллере 8051.

Таким образом, поставленные задачи выполнены: принципы взаимодействия 8051 с внешними ОЗУ и ПЗУ изучены, схемы собраны, программы написаны и протестированы, ошибки при проверке не выявлены.