МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения

вычислительной техники и автоматизированных

систем

Лабораторная работа №1

по дисциплине: Архитектура вычислительных систем

тема: «Разработка программ на ассемблере.

Работа с отладчиком x32dbg, пакетом masm32»

Выполнил: студент группы ВТ-231

Масленников Д. А.

Проверили:
Осипов О.В.

Бондаренко Т.В.

Белгород 2025

Цель работы: получить навыки создания простейших ассемблерных программ с использованием пакета masm32 и научиться пользоваться отладчиком x32dbg.

Примечание: на лекции было сказано о том, что при выполнении лабораторной работы можно использовать операционную систему линукс. Поэтому, так как я привык работать именно в ней, лабораторная будет выполнена с ипользованием возможностей этой системы — в частности компилятор nasm, а так же отладчик gdb

### Задание по варианту №14:

Исходный код на MASM32:

.DATA

String1 DB 13, 10, "____", 0

ds DW 5

result DD ?

p DQ 17.5

ten DT 183333.5

.CODE

START:

XOR ECX, ECX

MOV CX, ds

ADD CX, 5

MOV EAX, ECX

DIV 2

MOV result, EAX

END START

### Исходный код программы на NASM для Linux:

section .data                       ; секция инициализированных данных

String1 db 13, 10, "____", 0    ; строка с символами возврата каретки(13) и перевода строки(10)

data_size dw 5                  ; переменная размером 2 байта со значением 5 (аналог ds из MASM32)

align 4                         ; выравнивание следующей метки на границу 4 байта

result dd 0                     ; переменная размером 4 байта для хранения результата (инициализирована 0)

p dq 17.5                       ; переменная размером 8 байт со значением 17.5

ten dt 183333.5                 ; переменная размером 10 байт со значением 183333.5

section .text                       ; секция кода

global _start                   ; объявление точки входа для линкера

_start:                             ; метка начала программы

xor ecx, ecx                    ; обнуление регистра ecx

movzx ecx, word [data_size]     ; загрузка значения из data_size в регистр ecx с расширением нулём

add ecx, 5                      ; увеличение значения в регистре ecx на 5

mov eax, ecx                    ; копирование значения из ecx в eax (для операции деления)

mov edx, 0                      ; обнуление регистра edx (обязательно для операции деления)

mov ebx, 2                      ; загрузка значения 2 в регистр ebx (делитель)

div ebx                         ; деление eax на ebx, результат в eax, остаток в edx

mov [result], eax               ; сохранение результата деления в переменную result

mov eax, 4                      ; системный вызов write (4)

mov ebx, 1                      ; файловый дескриптор stdout (1)

mov ecx, String1                ; указатель на строку

mov edx, 6                      ; длина строки (6 байт: CR, LF + 4 символа)

int 0x80                        ; вызов прерывания

mov eax, 1                      ; номер системного вызова exit

xor ebx, ebx                    ; код возврата 0 (успешное завершение)

int 0x80                        ; вызов прерывания для завершения программы

### Компиляция и запуск:

Для компиляции и запуска программы на Linux с использованием NASM и LD используются следующие команды bash:

nasm -f elf32 -g -F dwarf lab1.asm -o lab1.o

ld -m elf_i386 lab1.o -o lab1

./lab1

Результат выполнения

Код выводит строку согласно одному из подпунктов пункта 4

### Анализ сегмента данных с помощью GDB:

Описание:
Мы переходим на _start программы, где у нас уже записались все данные. После этого мы просматриваем все переменные, получая информацию о сегменте данных и значении. При получении этой информации стоит не забывать использовать соответствующий заданному типу атрибут

Результаты анализа:

- Строка String1

  - Адрес: 0x56558000

  - Содержимое: 0x0d 0x0a 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x00

  - Размер: 7 байт

  - ASCII: "\r\n____\0"

- Переменная data_size

  - Адрес: 0x56558007

  - Значение: 5 (0x0005)

  - Размер: 2 байта

- Переменная result (до вычислений)

  - Адрес: 0x5655800c

  - Значение: 0 (0x00000000)

  - Размер: 4 байта

- Переменная p

  - Адрес: 0x56558010

  - Значение: 17.5 (в формате double)

  - Байтовое представление: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x31 0x40

  - Размер: 8 байт

- Переменная ten

  - Адрес: 0x56558018

  - Значение: 183333.5 (в формате extended precision)

  - Байтовое представление: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x6e 0xb2 0x40 0x00 0x40

  - Размер: 10 байт

### Пошаговая трассировка программы:

Запускаем программу в GDB и пошагово выполняем инструкции, наблюдая за изменениями регистров и памяти.

Программа завершается с кодом 0.

### Выводы:

В ходе лабораторной работы была написана программа на ассемблере NASM для платформы Linux, которая выполняет арифметические операции (сложение и деление) и сохраняет результат в переменную. Программа была успешно скомпилирована и запущена. С помощью отладчика GDB был проведен анализ сегмента данных и пошаговая трассировка программы, в ходе которой было подтверждено корректное выполнение всех инструкций. Получены навыки работы с отладчиком и анализа памяти.