МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения

вычислительной техники и автоматизированных

систем

Лабораторная работа №2

по дисциплине: Архитектура вычислительных систем

тема: «Структура команд процессора»

Выполнил: студент группы ВТ-231

Масленников Д. А.

Проверили:
Осипов О.В.

Бондаренко Т.В.

Белгород 2025

Цель работы: изучить структуру команд процессора, научиться составлять машинный код простейших команд.

Примечание: на лекции было сказано о том, что при выполнении лабораторной работы можно использовать операционную систему линукс. Поэтому, так как я привык работать именно в ней, лабораторная будет выполнена с ипользованием возможностей этой системы — в частности компилятор nasm, а так же отладчик gdb

Задания для выполнения к работе

- Ознакомиться с теоретическим материалом главы 2 учебника В.И. Юрова «Assembler» “Программно-аппаратная архитектура IA-32 процессоров Intel”.

- В соответствии с вариантом задания определить по символьному описанию команд их машинный код (для 5 команд), а также по машинному коду команд определить их символьное описание (для 2 машинных кодов).

### Задание по варианту №14:

Исходный код на MASM32:

ADD AX, 8080

AND BL, AL

TEST BYTE PTR [EBX+0E2h], 9

MOV DX, [ECX*4+34h]

OR [EAX], DX

8B441F 11

8B5D 02

Для выполнения заданий, я использовал программу, написанную на nasm, чтобы анализировать ее.

section .text

global _start

_start:

; Часть 1: Символьные команды → машинный код

add ax, 8080                    ; ADD AX, 8080

and bl, al                          ; AND BL, AL

test byte [ebx + 0xE2], 9         ; TEST BYTE PTR [EBX + 0E2h], 9

mov dx, [ecx*4 + 0x34]          ; MOV DX, [ECX*4 + 34h]

or [eax], dx                              ; OR [EAX], DX

; Часть 2: Машинные коды → символьные команды (вставлены как байты)

db 0x8B, 0x44, 0x1F, 0x11

db 0x8B, 0x5D, 0x02

; === Завершение программы ===

mov eax, 1

xor ebx, ebx

int 0x80

После этого выполняем следующую комбинацию команд:
nasm -f elf32 lab2.asm -o lab2.o                                                                                                                                                           ld -m elf_i386 lab2.o -o lab2                                                                                                                                                              objdump -d lab2

Результат выполнения:

### Команда 1: ADD AX, 8080

Команда складывает 16-битный регистр AX с числом 8080 (1F90h). Используется специальная форма ADD AX, imm16 → КОП = 05h. Так как операнд — слово, в 32-битном режиме добавляется префикс 66h. Число хранится в little-endian: 90 1F.
Машинный код: 66 05 90 1F. Длина — 4 байта.

| Префикс | КОП | D | W | Mod | Reg | r/m | 8080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01100110 | 0000010 | - | 1 | - | - | - | 10010000 00011111 |
| 66h | 05h |  |  |  |  |  | 90h 1Fh |

### Команда 2: AND BL, AL

Побитовое И между 8-битными регистрами BL и AL.
КОП = 20h, mod = 11, reg = 000 (AL), r/m = 011 (BL).
Машинный код: 20 C3. Длина — 2 байта.

### Команда 3: TEST BYTE PTR [EBX + 0E2h], 9

Проверка бита по адресу [EBX + 0E2h] с числом 9.
КОП = F6h, /0, mod = 10 (disp32), r/m = 011 (EBX). Смещение: E2 00 00 00, операнд: 09.
Машинный код: F6 83 E2 00 00 00 09. Длина — 7 байт.

### Команда 4: MOV DX, [ECX*4 + 34h]

Пересылка слова из памяти по адресу [ECX*4 + 34h] в DX.
16-битная операция → префикс 66h.
Адресация: mod = 00, r/m = 100 → SIB: scale=10, index=001 (ECX), base=101. Смещение: 34 00 00 00.
Машинный код: 66 8B 14 8D 34 00 00 00. Длина — 8 байт.

### Команда 5: OR [EAX], DX

Побитовое ИЛИ слова по адресу [EAX] с регистром DX.
КОП = 09h, d = 0, w = 1, mod = 00, reg = 010 (DX), r/m = 000 ([EAX]). Префикс 66h.
Машинный код: 66 09 10. Длина — 3 байта.

### Часть 1: Символьное → машинный код

| 1 | ADD AX, 8080 | 66 05 90 1F |
| --- | --- | --- |
| 2 | AND BL, AL | 20 C3 |
| 3 | TEST BYTE PTR [EBX + 0E2h], 9 | F6 83 E2 00 00 00 09 |
| 4 | MOV DX, [ECX*4 + 34h] | 66 8B 14 8D 34 00 00 00 |
| 5 | OR [EAX], DX | 66 09 10 |

### Машинный код 1: 8B441F 11

8B — MOV r32, r/m32.
44 → mod=01, reg=000 (EAX), r/m=100 → SIB.
1F → scale=00, index=011 (EBX), base=111 (EDI). Смещение: 11h.
Команда: MOV EAX, [EBX + EDI + 11h].

### Машинный код 2: 8B5D 02

8B — MOV r32, r/m32.
5D → mod=01, reg=011 (EBX), r/m=101 → [EBP + disp8]. Смещение: 02h.
Команда: MOV EBX, [EBP + 2].

### Часть 2: Машинный код → символьное

| 8B 44 1F 11 | MOV EAX, [EBX + EDI + 11h] |
| --- | --- |
| 8B 5D 02 | MOV EBX, [EBP + 2] |

### Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы изучена структура машинных команд процессора IA-32. Для заданных символьных команд определены их машинные коды, а по заданным машинным кодам восстановлено символьное представление. Все результаты подтверждены с помощью ассемблера NASM и утилиты objdump.